Global Plasma Model

0D Global Discharge Model for RF Ion Thrusters

Technical Project Documentation

Stand: 28. March 2026

Basierend auf Chabert et al., Phys. Plasmas 19, 073512 (2012)

# Executive Summary

Das Global Plasma Model ist ein stationaeres 0D-Entladungsmodell fuer induktiv gekoppelte RF-Ionentriebwerke. Es loest ein gekoppeltes System aus vier Bilanzgleichungen (Ionen, Neutrale, Elektronenenergie, Gasenergie) fuer die Zustandsgroessen Ionendichte n, Neutralgasdichte ng, Elektronentemperatur Te und Gastemperatur Tg.

Das Modell unterstuetzt drei Ratenmodell-Modi (Legacy, Conservative tabulated, Full tabulated) und ist architektonisch fuer mehrere Gase vorbereitet. Xenon ist vollstaendig integriert mit tabellierten Wirkungsquerschnitten aus der Biagi/LXCat-Datenbank (MagBoltz V8.97). Krypton und Argon sind strukturell vorbereitet.

Aktueller Stand:

| Eigenschaft | Status |
| --- | --- |
| Gasspezies | Xenon vollstaendig, Kr/Ar strukturell vorbereitet |
| Ratenmodelle | Legacy, Conservative tabulated, Full tabulated |
| Betriebsmodi | Fester Strahlstrom (I-fix) und Selbstkonsistent (SC) |
| Solver | Levenberg-Marquardt mit Pseudo-Transient Continuation |
| GUI | PyQt6 mit Echtzeit-Streaming und Live-Plots |
| Validierung | Chabert 2012, Dietz et al. 2021 (RIT-4) |

# Modellbeschreibung

## 0D-Globalmodell

Das Modell basiert auf dem 0D-Globalmodellansatz nach Chabert et al. (2012). Es nimmt raeumlich homogene Plasmagroessen an und bilanziert Teilchen und Energie volumetrisch. Die stationaeren Gleichgewichtsbedingungen ergeben ein nichtlineares Gleichungssystem mit vier Unbekannten.

## Zustandsgroessen

| Symbol | Groesse | Einheit | Typischer Bereich (Xe) |
| --- | --- | --- | --- |
| n | Ionendichte / Elektronendichte | m^-3 | 10^16 - 10^18 |
| ng | Neutralgasdichte | m^-3 | 10^18 - 10^20 |
| Te | Elektronentemperatur | eV | 2 - 10 |
| Tg | Gastemperatur | K | 290 - 350 |

## Grundgleichungen

Das stationaere Gleichungssystem besteht aus vier Residualgleichungen:

r1 -- Ionenbilanz:

r1 = n_eff * ng * Kiz(Te) - n * uB(Te) * Aeff(lambda_i) / V

Ionenproduktion durch Elektronenstoss-Ionisation gleich Wandverlust durch Bohm-Fluss. Bestimmt primaer Te.

r2 -- Neutralgasbilanz:

r2 = Q0/V + n*uB*Aeff1/V - n*ng*Kiz - Gamma_g*Ag/V

Zufuhr plus Rekombination minus Ionisation minus Gasaustritt.

r3 -- Elektronenenergiebilanz:

r3 = P_abs/V - P_iz - P_exc - P_el - P_wall

Absorbierte RF-Leistung abzueglich Ionisations-, Anregungs-, elastischer und Wandverluste. Koppelt P_RFG an den Plasmazustand.

r4 -- Gasenergiebilanz:

r4 = Pg_elastic + Pg_ionheat - Pg_conduction

Gasheizung durch elastische Stoesse und Ionenimpuls minus Waermeleitung zur Wand.

## RF-Kopplung

Die RF-Leistungsabsorption wird ueber das induktive Kopplungsmodell berechnet. Die komplexe Plasma-Dielektrizitaetskonstante epsilon_p haengt von der Plasma- und Stossfrequenz ab. Die Kollisionsfrequenz nu_m = Kel(Te) * ng ist der zentrale Kopplungsparameter. Der induktive Widerstand R_ind wird ueber Besselfunktionen (J0, J1) fuer die zylindrische Geometrie berechnet. Die ICP-Effizienz zeta = R_ind / (R_ind + R_coil) bestimmt den Anteil der Generatorleistung, der ins Plasma gelangt.

## Stationaere Loesungsmethode

Das nichtlineare Gleichungssystem wird mit einem Levenberg-Marquardt (LM) Solver geloest. Fuer schwierige Startwerte wird ein Pseudo-Transient Continuation (PTC) Warmstart vorangestellt. PTC verwendet gedaempfte Pseudo-Zeitschritte mit adaptiver Schrittweite, bis die Merit-Funktion einen Schwellwert unterschreitet. Danach uebernimmt der vollstaendige LM-Algorithmus mit Finite-Differenzen-Jacobian, Gain-Ratio-basierter Daempfung und Marquardt-Skalierung.

## Fester Strahlstrom vs. Selbstkonsistenter Modus

Modus 1 (Fester Strahlstrom): Der Zielstrom I_soll wird vorgegeben. Die benoetigte RF-Leistung P_RFG wird ueber eine aeussere Bisection/Regula-Falsi-Schleife bestimmt.

Modus 2 (Selbstkonsistent): P_RFG wird fest vorgegeben. Der Solver liefert direkt den resultierenden Strahlstrom.

# Kollisions- und Ratenmodelle

Drei Ratenmodell-Presets (Parameter rate_model = 0, 1, 2):

| Preset | rate_model | Kiz | Kex | Kel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Legacy | 0 | Polynomial (Chabert) | Arrhenius (Chabert) | Konstante 1e-13 |
| Conservative | 1 | Biagi tabelliert | Biagi tabelliert | Konstante 1e-13 |
| Full tabulated | 2 | Biagi tabelliert | Biagi tabelliert | Biagi tabelliert |

## Ionisation Kiz

Tabelliertes Kiz weicht weniger als 3% vom Legacy-Chabert-Polynomfit ab. Der Legacy-Fit ist fuer Kiz sehr genau.

## Anregung Kex

Tabelliert: Summe ueber alle 50 Biagi-Anregungsprozesse (1S5 bis EX HIGH). 15-20% hoeher als der Legacy-Arrhenius-Fit. Moderater Te-Anstieg (+0.1-0.2 eV).

## Elastische Stoesse Kel

Der Kel-Audit (2026-03-28) bestaetigt: Der Biagi Elastic Momentum Transfer Querschnitt ergibt Kel-Werte, die im Betriebsbereich (Te=2-8 eV) um Faktor 2-3 ueber der Legacy-Konstante liegen:

| Te [eV] | Kel_legacy | Kel_Biagi | Verhaeltnis |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.0 | 1.00e-13 | 1.64e-13 | 1.64x |
| 3.0 | 1.00e-13 | 2.28e-13 | 2.28x |
| 5.0 | 1.00e-13 | 2.74e-13 | 2.74x |
| 7.0 | 1.00e-13 | 2.77e-13 | 2.77x |
| 10.0 | 1.00e-13 | 2.63e-13 | 2.63x |

Kel beeinflusst direkt nu_m = Kel * ng und damit die RF-Kopplung. Der Faktor 2-3 verschiebt nu_m/omega von 0.13 auf 0.30, was die Plasmaabsorption deutlich veraendert. Im selbstkonsistenten Modus steigt Te um ca. 1.2 eV (von 4.7 auf 5.9 eV bei RIT-4-Parametern).

Sicherheitspruefung: Kel <= 0 wird abgefangen mit Fehlermeldung und Minimalwert-Fallback.

# Cross-Section-Architektur

## Verzeichnisstruktur

cross_sections/
  xenon/
    elastic.csv           199 Datenpunkte (Momentum Transfer)
    ionization.csv         54 Datenpunkte
    excitation/            50 Einzelprozess-Dateien
    kel_table.csv         391 Te-Punkte (0.5-20 eV)
    kiz_table.csv         391 Te-Punkte
    kex_table.csv         391 Te-Punkte
    metadata.json
  krypton/                Platzhalter
  argon/                  Platzhalter
  tests/
    xenon_all.txt         LXCat-Quelldatei (Biagi V8.97)

## Datenquelle und Verarbeitung

Biagi database via LXCat (MagBoltz V8.97). Konvertierung: convert_lxcat.py. Vorintegration: precompute_rates.py (Maxwell-Boltzmann-Integration, Trapezregel, 0.05 eV Aufloesung). C++-Interpolation: Lineare Interpolation zwischen Stuetzstellen, Randwerte bei Extrapolation.

## Pfadaufloesung

Tabellen werden aus cross_sections/<gas_species>/ geladen. Der Parameter gas_species (Standard: xenon) setzt gleichzeitig die physikalischen Konstanten (M, Eiz, Eexc, kappa) ueber die eingebaute GAS_DB-Tabelle.

# Gasmodell und unterstuetzte Gase

| Gas | M [kg] | Eiz [eV] | Eexc [eV] | kappa [W/(m*K)] | Cross-Sections |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Xenon | 2.180e-25 | 12.127 | 11.6 | 0.0057 | Vollstaendig (Biagi) |
| Krypton | 1.391e-25 | 13.999 | 10.0 | 0.0094 | Platzhalter |
| Argon | 6.634e-26 | 15.760 | 11.6 | 0.0177 | Platzhalter |

Fuer Kr/Ar muessen LXCat-Daten heruntergeladen und mit der bestehenden Pipeline (convert_lxcat.py, precompute_rates.py) verarbeitet werden. Im Legacy-Modus koennen die Gase naeherungsweise verwendet werden, wobei die Chabert-Fits auf Xenon kalibriert sind.

# GUI-Dokumentation

PyQt6-Oberflaeche mit Echtzeit-Streaming. Der C++-Solver wird als Subprozess gestartet; RESULT-Zeilen werden direkt in Live-Plots uebernommen.

## Linke Spalte: 5 Gruppen

1. System / Geometrie:

Gas- und Ratenmodell-Auswahl, Kammergeometrie (R, L), Spule (Nw, R_ohm, f, Rc, lc), Gitter (Vgrid, sgrid), Transparenzen.

2. Betriebsbedingungen:

Betriebsmodus (Radio-Buttons), P_RFG, P_max, Q0sccm, I_soll (deaktiviert bei SC-Modus), Profil-Faktor.

3. Modelloptionen:

Read-only Zusammenfassung (Gas, Ratenmodell), automatisch synchronisiert.

4. Sweep / Studie:

Q0 Start, Schritt, Anzahl Schritte, berechnetes Q0-Ende (Read-only).

5. Aktionen:

Kompilieren, Simulation starten, Abbrechen, Defaults, Plots leeren, Output, Log-Viewer.

## Rechte Spalte: Ergebnisse

Fortschrittsanzeige, 3x3 Metrik-Grid (Q0, P, P_set, I, Te, Tg, n, ng, iondeg), 6 Live-Plots (3x2), scrollbares Log-Fenster.

## Header

Projekttitel mit drei Tag-Badges (Gas, Ratenmodell, Modus), automatisch synchronisiert.

# Numerische Verfahren und Robustheit

## LM + PTC Solver

Levenberg-Marquardt mit FD-Jacobian (eps=1e-5), Gain-Ratio-Daempfung, Marquardt-Skalierung. PTC-Warmstart: gedaempfte Pseudo-Zeitschritte (Startgain 0.20, Min 1e-4), Switch bei Merit < 5e-3.

## Adaptives Power-Bracketing

Fuer den I-fix Modus: aeussere Bracket-Suche fuer P_RFG bei dem I(P) = I_soll. Kernproblem (geloest): Bei tabellierten Ratenmodellen liegt die Solver-Konvergenzgrenze bei ca. 60-70 W (Xenon), da der hoehere Kel zu steiler Ionisierung fuehrt. Der alte Algorithmus (fix p_hi=100 W) scheiterte systematisch.

Neuer Algorithmus:

Start p_lo=5W, p_hi=10W. Aufwaerts-Verdopplung bis Bracket oder Konvergenzgrenze. Bei Grenze: 8-stufige binaere Rueckwaertssuche zum hoechsten konvergenten Punkt. Bisection/Regula-Falsi im validen Bracket.

## Konvergenzstatus

| Modus | Legacy | Conservative | Full tabulated |
| --- | --- | --- | --- |
| I-fix (30 Pkt.) | 30/30 | 30/30 | 30/30 |
| SC (30 Pkt.) | 30/30 | 30/30 | 30/30 |

Alle Modi stabil ueber gesamten Q0-Bereich (0.27-0.85 sccm).

# Validierungsstand

## Chabert et al. 2012

Legacy-Modus reproduziert die Paper-Ergebnisse fuer die angegebene Geometrie.

## Dietz et al. 2021 (RIT-4)

Vergleich fuer RIT-4 (R=21.5mm, L=41mm). Das 0D-Modell zeigt die bekannte Tendenz, Te gegenueber 2D/3D zu unterschaetzen. Der density_profile_factor kann die mittlere Dichte korrigieren.

## Ratenmodell-Vergleich

Q0=0.5 sccm, P_RFG=45 W (RIT-4, SC):

| Preset | Te [eV] | n [m^-3] | ng [m^-3] | I [mA] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Legacy | 4.74 | 3.38e+17 | 1.53e+19 | 27.8 |
| Conservative | 4.78 | 3.55e+17 | 1.49e+19 | 29.3 |
| Full tabulated | 5.92 | 3.62e+17 | 9.15e+18 | 33.8 |

Haupteffekt: Te steigt um 1.2 eV durch physikalisch korrekteren Kel-Wert.

# Empfohlene Nutzung

| Anwendungsfall | Empfohlener Modus | Begruendung |
| --- | --- | --- |
| Paper-Vergleich (Chabert 2012) | Legacy | Gleiche Vereinfachungen |
| Vergleich mit 0D-Codes | Legacy / Conservative | Vergleichbare Annahmen |
| Realitaetsnahe Vorhersagen | Full tabulated | Genaueste Raten |
| Triebwerksauslegung | Full tab + SC | Direkte Vorhersage bei P_RFG |
| Parameterstudien | Full tab + I-fix | Systematisch bei festem Strom |

# Grenzen des aktuellen Modells

0D-Limitierungen:

Homogenes Dichteprofil, kein Potenzial/Magnetfeld, keine Plasma-Wand-WW, stationaer.

Offene Punkte:

Kr/Ar ohne Wirkungsquerschnitte. Keine Doppelionisation (Xe++). Keine separate Metastabilen-Bilanz. Absolutes Te haengt stark von alpha_e_wall und Kel ab.

Numerische Grenzen:

Solver-Konvergenzgrenze bei sehr hoher Leistung (>60-70 W bei Full tab, Xe). Vereinzelte near-hit Akzeptanz (< 0.5 mA).

# Dateistruktur

| Datei | Zeilen | Funktion |
| --- | --- | --- |
| chabert_modified.cpp | 2409 | C++ Solver (Hauptprogramm) |
| bessel_wrapper.cpp/hpp | 14/20 | Bessel-Funktionen |
| gui.py | 1065 | PyQt6-GUI |
| style.qss | 203 | Dark-Theme Stylesheet |
| log_viewer.py | 620 | Standalone Log-Viewer |
| rate_coefficients.py | 270 | Maxwell-Integration, Legacy-Fits |
| convert_lxcat.py | 249 | LXCat-Konverter |
| precompute_rates.py | 77 | Lookup-Tabellen berechnen |
| test_solver.py | 389 | Test-Suite (5 Tests) |
| dietz_validation.py | 219 | RIT-4 Benchmark |
| config_dietz_rit4.txt | 54 | RIT-4 Konfiguration |
| param_study.py | 206 | Parameterstudie |
| rate_model_comparison.py | 169 | Ratenmodell-Vergleich |
| audit_kel.py | 388 | Kel-Audit |

# Ausblick

Das Projekt ist produktiv nutzbar. Alle drei Ratenmodelle sind in beiden Betriebsmodi stabil. Die GUI ermoeglicht interaktive Parameterstudien.

Empfohlene naechste Schritte:

1. Krypton/Argon: LXCat-Daten integrieren
2. Validierung gegen experimentelle Daten
3. Sensitivitaetsstudie fuer alpha_e_wall und density_profile_factor
4. Optional: 1D-Korrekturfaktoren fuer inhomogene Profile
5. Optional: Metastable-Bilanzierung
6. Export-Funktionen fuer Studienergebnisse