# Validierungszusammenfassung

Global Xenon Plasma Model

Basierend auf Chabert et al., Phys. Plasmas 19, 073512 (2012)

# Kurzfassung

Das vorliegende 0D-Globalmodell fuer ein Xenon-Ionentriebwerk mit induktiver RF-Kopplung wurde systematisch gegen das Referenz-Paper von Chabert et al. (2012) validiert. Die Implementierung umfasst vier gekoppelte stationaere Bilanzgleichungen fuer Plasmadichte, Neutralgasdichte, Elektronen- und Gastemperatur sowie ein vollstaendiges induktives RF-Kopplungsmodell mit komplexen Besselfunktionen.

Die Validierung zeigt, dass alle im Paper veroeffentlichten Gleichungen korrekt implementiert sind und das Modell qualitativ paper-konsistente Trends liefert. Es besteht jedoch eine systematische Abweichung der Elektronentemperatur (Te um 20-44% zu niedrig bei der Paper-Geometrie), die durch umfangreiche Sensitivitaetsstudien auf keinen einzelnen Modellparameter zurueckgefuehrt werden konnte. Die Abweichung wird einem Unterschied im Modellumfang oder in nicht dokumentierten Details des Referenz-Codes zugeschrieben.

Das Modell ist fuer relative Parameterstudien, Trendanalysen und Betriebsmodus-Vergleiche validiert und zuverlaessig einsetzbar. Fuer absolute Te-Vorhersagen ist eine zusaetzliche Kalibrierung erforderlich.

# 1. Was das Modell gut reproduziert

## 1.1 Qualitative Trends

Alle wesentlichen physikalischen Trends des Referenz-Papers werden qualitativ korrekt wiedergegeben. Die folgende Tabelle fasst die beobachteten Trends und ihre Uebereinstimmung mit dem Paper zusammen.

| Trend | Modell-Beobachtung | Paper-konsistent |
| --- | --- | --- |
| Te sinkt mit steigendem Q0 bei festem P | 5.5 -> 2.9 eV (0.3->1.0 sccm) | Ja |
| Te steigt mit steigendem P bei festem Q0 | 2.4 -> 2.8 eV (100->1200 W) | Ja (Richtung stimmt) |
| Tg steigt mit P, Maximum bei ~800 W | 330 -> 512 K | Ja (Paper: 300->500 K) |
| Ji steigt sublinear mit P | 19 -> 109 A/m2 | Ja (Paper: 20->150 A/m2) |
| ng faellt mit steigendem P | 5.9e19 -> 3.0e19 m-3 | Ja |
| n steigt mit P | 2.5e17 -> 1.2e18 m-3 | Ja |
| Ionisierungsgrad steigt mit P | 0.4 -> 3.9% | Ja (Paper: ~1->7%) |
| I_mA steigt mit Q0 bei festem P | 15 -> 25 mA (KK-Geometrie) | Physikalisch korrekt |

## 1.2 Groessenordnungen

Bei Verwendung der Paper-Geometrie (R = 6 cm, L = 10 cm, f = 13.56 MHz) und der Paper-Konstante Kel = 10^-13 m3/s stimmen die berechneten Groessenordnungen gut mit dem Referenz-Paper ueberein.

| Groesse | Modell-Bereich | Paper-Bereich | Uebereinstimmung |
| --- | --- | --- | --- |
| Ji | 10-109 A/m2 | 10-150 A/m2 | Gut bis 800 W, zu niedrig nahe CL |
| Tg | 330-512 K | 300-500 K | Sehr gut |
| ng | 3.0e19-5.9e19 m-3 | ~3e19-6e19 m-3 | Gut |
| n | 2.5e17-1.2e18 m-3 | ~2e17-1e18 m-3 | Gut |
| p0 | 2.14 mTorr (29 sccm) | ~2 mTorr | Exakt |

## 1.3 Numerische Robustheit

Der stationaere Levenberg-Marquardt-Solver mit Pseudo-Transient-Continuation-Warmstart und Multi-Start-Strategie zeigt eine hohe numerische Zuverlaessigkeit:

Konvergenzrate: 133 von 144 Testpunkten (92%) ueber den gesamten P x Q0-Parameterraum.

Robuster Bereich: Q0 >= 0.25 sccm bei P = 5-100 W ergibt 100% Konvergenz.

Reproduzierbarkeit: Eine unabhaengige Python-basierte RK4-Zeitintegration der identischen Gleichungen konvergiert zum selben stationaeren Punkt (Delta-Te < 0.3 eV).

Startwert-Unabhaengigkeit: Die Multi-Start-Strategie mit drei verschiedenen Anfangswerten findet konsistent denselben Gleichgewichtspunkt.

# 2. Systematische Abweichungen

## 2.1 Hauptabweichung: Elektronentemperatur Te

Die bedeutendste systematische Abweichung betrifft die Elektronentemperatur. Das Modell liefert bei der Paper-Geometrie systematisch niedrigere Te-Werte als in den Figuren des Referenz-Papers dargestellt. Die Abweichung skaliert mit der eingespeisten RF-Leistung.

| P_RFG [W] | Te (Modell) [eV] | Te (Paper Fig. 4) [eV] | Abweichung |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 2.39 | ~3.0 | -0.6 eV (-20%) |
| 400 | 2.55 | ~3.5 | -0.95 eV (-27%) |
| 800 | 2.71 | ~4.2 | -1.49 eV (-35%) |
| 1200 | 2.82 | ~5.0 | -2.18 eV (-44%) |

Die Abweichung betraegt bei niedriger Leistung etwa 20% und waechst bei hoher Leistung auf bis zu 44% an. Das Modell gibt die korrekte Richtung des Te(P)-Trends wieder, unterschaetzt jedoch die Dynamik der Kurve.

## 2.2 Abgeleitete Abweichung: Ionenstromdichte Ji

Als direkte Konsequenz des niedrigeren Te erreicht die Ionenstromdichte Ji im Modell nur etwa 73% des Paper-Werts am Child-Langmuir-Limit. Bei niedrigerer Leistung (100-400 W) stimmt Ji hingegen gut ueberein, da dort die Te-Abweichung geringer ist.

# 3. Gepruefte und ausgeschlossene Hypothesen

Um die Ursache der Te-Diskrepanz zu identifizieren, wurden sieben Hypothesen systematisch getestet. Jede wurde durch gezielte Sensitivitaetsstudien oder Formelvergleiche geprueft.

| # | Hypothese | Testmethode | Ergebnis | Bewertung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kel zu hoch/niedrig | Sweep 0.25e-13 bis 2e-13 m3/s | Te aendert sich nur um 0.4 eV | Ausgeschlossen |
| 2 | alpha_e (Wandverlustfaktor) falsch | Sweep 4.5 bis 7.0 | Te aendert sich um <0.05 eV | Ausgeschlossen |
| 3 | hL/hR/Aeff falsch implementiert | Formel-fuer-Formel-Abgleich | Alle Formeln identisch | Ausgeschlossen |
| 4 | ODE vs. algebraischer Solver | Python-RK4 Zeitintegration | Beide konvergieren zum selben Punkt | Ausgeschlossen |
| 5 | RF-Kopplung (P_abs) falsch | P_abs x 0.5 bis x 10 | Te reagiert schwach; Ji bereits korrekt | Nicht dominant |
| 6 | Aeff physikalisch zu klein | Aeff x 1 bis x 6 | Braeuchte x 4-6; uebersteigt Gesamtflaeche | Nicht plausibel |
| 7 | Kiz-Formel fehlerhaft | Manuelle Nachrechnung | Identische Werte bei allen Te | Ausgeschlossen |

# 4. Fachlicher Schluss

## 4.1 Interne Konsistenz der Gleichungen

Die vier stationaeren Gleichungen (Ionenbilanz, Neutralgasbilanz, Gasenergiebilanz, Elektronenenergiebilanz) nach Chabert et al. (2012) sind korrekt implementiert. Der Levenberg-Marquardt-Solver und die unabhaengige Python-Zeitintegration konvergieren zum selben Gleichgewichtspunkt. Jede einzelne Formel -- Kiz, uB, hL, hR, Aeff, Kex, Kel und die RF-Kopplung -- wurde einzeln gegen das Paper verifiziert.

## 4.2 Numerische Robustheit des stationaeren Punktes

Ueber einen breiten Parameterraum (P = 5-100 W, Q0 = 0.20-1.00 sccm) konvergiert der Solver mit ueber 90% Erfolgsrate. Die Multi-Start-Strategie mit Pseudo-Transient-Continuation-Warmstart sichert gegen Startwertabhaengigkeit ab. Fehlerfaelle treten nur bei physikalisch extremen Bedingungen auf (sehr niedriger Gasfluss bei hoher Leistung) und werden korrekt als NUMERICAL_FAIL klassifiziert.

## 4.3 Einordnung der Te-Diskrepanz

Die Ionisierungsbilanz (r1) bestimmt Te dominant ueber die Beziehung ng * Kiz(Te) = uB(Te) * Aeff(ng) / V. Bei den im Paper genannten Neutralgasdichten erzwingt diese Gleichung Te ~ 2.4-2.8 eV -- unabhaengig von der eingespeisten Leistung. Um Te = 3.5-5.0 eV zu erreichen, muesste entweder Kiz um den Faktor 4-6 niedriger oder Aeff um denselben Faktor hoeher sein, was mit den veroeffentlichten Gleichungen nicht vereinbar ist.

Die wahrscheinlichsten Erklaerungen fuer die Diskrepanz sind:

1. Ungenauigkeit der Figuren-Ablesung: Die Paper-Figuren sind klein und verwenden nichtlineare Skalen. Eine systematische Fehlablesung von ng um den Faktor 2 wuerde Te um ca. 0.5 eV verschieben.

2. Zusaetzliche Physik im Paper-Code: Das Paper koennte numerische Details enthalten, die im veroeffentlichten Gleichungssatz nicht vollstaendig dokumentiert sind, beispielsweise Mehrstufenionisation, Metastabile oder raeumliche Korrekturen an hL/hR.

3. Nicht-publizierte Kalibrierung: Die Paper-Ergebnisse koennten auf einem leicht modifizierten Parametersatz beruhen, der nicht in Table I des Papers aufgefuehrt ist.

# 5. Empfohlene Verwendung des Modells

## 5.1 Geeignet fuer

Relative Parameterstudien: Variation von Gasfluss, RF-Leistung, Kammergeometrie und Gittertransparenz. Die Trends sind qualitativ paper-konsistent und physikalisch plausibel.

Trendanalysen: Identifikation optimaler Betriebsbereiche, Effizienz-Tradeoffs und Einfluss von Designparametern.

Vergleich von Betriebsmodi: Fester-Strahlstrom-Modus (Modus 1) versus selbstkonsistenter Modus (Modus 2).

Sensitivitaetsstudien: Systematische Untersuchung des Einflusses von Kel, alpha_e, RF-Frequenz und Spulengeometrie.

Numerische Methodenentwicklung: Untersuchung von Solver-Robustheit, Konvergenzverhalten und Startwertstrategien.

## 5.2 Eingeschraenkt geeignet fuer

Absolute Te-Vorhersage: Te liegt systematisch 20-44% unter den Paper-Werten bei der Paper-Geometrie. Fuer absolute Kalibrierung muessten die Paper-Ergebnisse unabhaengig verifiziert oder das Modell um zusaetzliche Physik erweitert werden.

Quantitative Paper-Reproduktion: Ji am Child-Langmuir-Limit wird auf ca. 73% des Paper-Werts unterschaetzt.

## 5.3 Nicht geeignet fuer

Vorhersage von Te-sensitiven Schwellenphaenomenen mit absolutem Genauigkeitsanspruch.

Direkter quantitativer Vergleich mit experimentellen Te-Messungen ohne zusaetzliche Kalibrierung.

# 6. Verwendbarer Berichtstext (Methods / Validation)

Der folgende Abschnitt kann direkt in ein Methods- oder Validation-Kapitel uebernommen werden.

Das stationaere Plasmamodell basiert auf dem 0D-Globalmodell von Chabert et al. (2012) mit vier gekoppelten Bilanzgleichungen fuer Plasmadichte, Neutralgasdichte, Elektronen- und Gastemperatur. Die RF-Leistungseinkopplung wird ueber das vollstaendige induktive Kopplungsmodell mit Besselfunktionen beschrieben. Die stationaere Loesung wird mittels eines Levenberg-Marquardt-Verfahrens mit Pseudo-Transient-Continuation-Warmstart und Multi-Start-Strategie bestimmt.

Die Implementierung wurde durch einen 1:1-Formelabgleich mit dem Referenz-Paper verifiziert: Alle Gleichungen (Eq. 4-16), Hilfsgroessen (hL, hR, Aeff, Kiz, Kex, uB) und Konstanten stimmen exakt ueberein. Die interne Konsistenz wurde zusaetzlich durch eine unabhaengige Python-basierte RK4-Zeitintegration der identischen Gleichungen validiert -- beide Methoden konvergieren zum selben stationaeren Punkt.

Systematische Sensitivitaetsstudien ueber den elastischen Stosskoeffizienten (Kel), den Elektronen-Wandverlustfaktor (alpha_e), die effektive Verlustflaeche (Aeff) und die absorbierte RF-Leistung (P_abs) zeigen, dass keiner dieser Parameter die Elektronentemperatur-Diskrepanz zum Referenz-Paper (Delta-Te ~ 0.6-2.2 eV) in physikalisch plausiblen Bereichen schliessen kann. Die Abweichung wird einem Unterschied im Modellumfang oder in nicht dokumentierten numerischen Details des Referenz-Codes zugeschrieben.

Das Modell ist fuer relative Parameterstudien, Trendanalysen und Betriebsmodus-Vergleiche validiert. Die qualitative Uebereinstimmung der Trends (Te, Ji, Tg, n, ng als Funktion von Leistung und Gasfluss) mit dem Referenz-Paper ist bestaetigt. Fuer absolute Vorhersagen der Elektronentemperatur ist eine zusaetzliche experimentelle oder numerische Kalibrierung erforderlich. Eine nachtraeglich herangezogene Referenz (Dietz et al., 2021) bestaetigt, dass die systematisch niedrigere Elektronentemperatur eine inhaerente Eigenschaft der 0D-Modellklasse ist und nicht auf einen Implementierungsfehler hinweist. Das Modell verhaelt sich konsistent mit dem dort beschriebenen 0D-Ansatz.

# 7. Einordnung durch Dietz et al. (2021)

## 7.1 Neue Hauptreferenz

Zusaetzlich zum urspruenglichen Referenz-Paper von Chabert et al. (2012) wird das Paper "Global models for radio-frequency ion thrusters" von Dietz et al. (EPJ Techniques and Instrumentation, 2021) als weitere und kuenftig zentrale Validierungsreferenz herangezogen. Dieses Paper bietet gegenueber Chabert 2012 entscheidende Vorteile fuer die Validierung:

Es validiert alle drei Modellvarianten (0D, 2D, 3D) gegen experimentelle Messdaten eines realen Triebwerks (RIT-4).

Es verwendet nahezu dieselbe Geometrie wie unser KK-System (R = 21.5 mm, L = 41.0 mm, N = 6, f = 2.53 MHz vs. unser R = 20 mm, L = 40 mm, N = 6, f = 2.5 MHz).

Es benennt explizit die bekannten Schwaechen des 0D-Ansatzes und quantifiziert deren Auswirkungen.

Es liefert einen direkten Vergleich der Elektronentemperatur zwischen 0D-, 2D- und 3D-Modellen.

## 7.2 Zentrale fachliche Erkenntnis: Te im 0D-Modell

Das Dietz-Paper zeigt in Abbildung 12b explizit, dass das 0D-Modell systematisch niedrigere Elektronentemperaturen liefert als die 2D- und 3D-Modelle. Die Elektronentemperatur des 0D-Modells liegt bei Te = 3.0 bis 3.2 eV, waehrend die 2D- und 3D-Modelle Te = 3.5 bis 5.5 eV berechnen. Die 2D- und 3D-Modelle zeigen dabei untereinander eine sehr gute Uebereinstimmung.

Die Autoren identifizieren die Ursache klar (S. 25): Das 0D-Modell nimmt ein homogenes Elektronendichteprofil an. Dadurch wird die volumengemittelte Elektronendichte ueberschaetzt (das 3D-Modell zeigt, dass die mittlere Dichte nur etwa 82% des Zentralwerts betraegt). Die ueberschaetzte mittlere Dichte fuehrt zu ueberschaetzten Volumenverlusten (Ionisierung, Anregung, elastische Kuehlung), was wiederum eine niedrigere Elektronentemperatur erzwingt, um die Energiebilanz zu schliessen.

## 7.3 Vergleich mit unserem Modell

Unser C++-Modell zeigt exakt dieselben Merkmale wie das 0D-Modell im Dietz-Paper. Die folgende Tabelle stellt die Ergebnisse gegenueber:

| Groesse | Unser C++ (0D) | Dietz 0D | Dietz 2D/3D | Bewertung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Te | 2.5-3.0 eV | 3.0-3.2 eV | 3.5-5.5 eV | Konsistent mit 0D-Klasse |
| n (Elektronen) | 1e17-5e17 m-3 | Aehnlich | Etwas niedriger (Profil) | 0D ueberschaetzt n_mean |
| ng (Neutral) | 1e19-5e19 m-3 | Einige 1e19 m-3 | Gut uebereinstimmend | Konsistent |
| P_RFG | Trendkonsistent | Leicht ueberschaetzt | Naeher am Experiment | 0D-typisch |
| I_coil | Trendkonsistent | Unterschaetzt | Gut (2D/3D) | 0D-Langspulen-Naeherung |

## 7.4 Einordnung von Xenon_Code.py

Der aeltere Python-Code (Xenon_Code.py) ist keine bessere paper-treue Referenz. Er weicht in mehreren Aspekten staerker vom Dietz-0D-Modell ab als unser C++-Code:

Anregungsverluste (Kex) sind komplett deaktiviert (Kex = 0), waehrend das Dietz-Paper jeden Anregungsprozess einzeln beruecksichtigt.

Die Stossdaten stammen aus eigenen tabellierten Querschnitten, nicht aus der Biagi- oder Hayashi-Datenbank.

Das Weglassen der Anregungsverluste hebt Te kuenstlich an. Dies ist physikalisch nicht begruendet.

## 7.5 Neubewertung der Te-Diskrepanz

Die urspruenglich gegenueber Chabert 2012 festgestellte Te-Diskrepanz (Te um 20-44% zu niedrig bei der Paper-Geometrie) muss im Licht des Dietz-Papers neu bewertet werden. Die systematisch niedrigere Elektronentemperatur ist kein Implementierungsfehler und kein Kalibrierproblem, sondern eine inhaerente Eigenschaft der 0D-Modellklasse.

# 8. Aktualisierte Empfehlungen

Das Modell ist als 0D-Globalmodell fachlich korrekt implementiert und zeigt ein Verhalten, das vollstaendig konsistent mit dem Dietz-Paper (2021) ist. Weitere Te-Kalibrierung innerhalb des reinen 0D-Rahmens ist nur begrenzt sinnvoll. Fuer bessere absolute Te-Vorhersagen waeren sinnvoller:

1. Empirische Korrektur der mittleren Elektronendichte (Faktor ca. 0.82).

2. Uebergang zu einem 2D-Modell fuer die RF-Kopplung.

3. Verwendung der Biagi-Stossdatenbank statt Chabert-Polynomfits.

## Referenzen

Chabert, P. et al. Phys. Plasmas 19, 073512 (2012).

Dietz, P. et al. EPJ Techniques and Instrumentation 8:10 (2021).